XXX

施工现场智能化管理及视频监控系统

设

计

方

案

目    录

1 概述	1

2 设计依据	1

3 系统介绍	2

3.1 人员考勤管理系统	2

3.1.1  系统概述	2

3.1.2 系统设计	2

3.1.3 主要设备型号、性能参数介绍	3

3.2施工现场监控管理系统	3

3.2.1  系统概述	3

3.2.2 系统设计	4

3.2.3 主要设备型号、性能参数介绍	6

3.3生活区职工用电管理系统	12

3.3.1 系统概述	12

3.3.2 系统设计	13

3.3.3 主要设备型号、性能参数介绍	13

4 系统设备清单及报价（详见报价清单）	13

1 概述

建筑行业是一个安全事故多发的行业。目前，工程建设规模不断扩大，工艺流程纷繁复杂，如何搞好现场施工现场管理，控制事故发生频率，一直是施工企业、政府管理部门关注的焦点。利用现代科技，优化施工现场管理和监控手段，实现实时的、全过程的、不间断的安全管理是建筑行业施工管理的发展趋势。

本项目总建筑面积20万平方，施工现场划分为三个标段施工，现场情况比较复杂，应用现代科技和先进管理手段，利用人管加技管的方式能够更好的对本项目施工现场进行管理。根据现场实际情况和现场管理需求，本项目施工现场智能化管理和现场监控主要分三个方面来实施。第一是对施工现场人员的管理，即对人员出入和上下班进行刷卡考核。第二是对施工现场进行现场监控，利用电子监控设备对主要场所进行监控，预防事故发生。第三是对生活区职工用电进行管理，利用先进的限电设备来杜绝宿舍内禁用电器的使用，防止意外的发生。

2 设计依据

- XXX施工现场平面图及需求求；

- 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50311-2000

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2000

- GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》 ；

- GA/T70-94《安全防范工程费用预算编制办法》；

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/16-92

- 《供配电系统设计规范》GB50052-95

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-94

- 《保安电视监控工程技术规范》GA/T75-94

- 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-92

- 《电子计算机房设计规范》GB60174-93

3 系统介绍

本次设计主要分为三个子系统：

1、人员考勤管理系统

2、施工现场监控管理系统

3、生活区职工用电管理系统

3.1 人员考勤管理系统

3.1.1  系统概述

考勤系统为了实现施工现场人员出入控制，数据采集﹑信息查询和考勤统计过程自动化，完善人事管理现代化，代替以往的人工签卡﹑打卡，方便管理人员统计﹑考核各部门出勤率，准确地掌握人员进出情况。

3.1.2 系统设计

根据施工现场布置图，现场人员主要分为两类，一是住在现场生活区内的，另一部分是本地人，不住在现场生活区内。根据现场需要，在生活区出入口和西出入口分别设置1台考勤机，考勤系统主机设在办公区内，具体位置另定，通过RS485信号线考勤机连接。施工人员配发一张电子卡片，登记人员信息，通过刷卡来实现上下班考勤。

该系统由感应考勤机、发卡机、网控器结合考勤管理软件组成。其应用结构如下图：

3.1.3 主要设备型号、性能参数介绍

技术参数：

感应考勤机支持Mifare，ID 系列感应卡。

感应距离大于5cm。

考勤机尺寸：17×11.6×2.5cm。

考勤机具备RS232和RS485两种通讯接口。

考勤机最大存储记录数：16000条。

考勤机可提供32位DLL动态库。

考勤机通讯波特率为19200Bit/S。

考勤机支持最大发卡量为20000张。

系统运行平台：

SQL server2000数据库。

系统运行在Windows 2000/xp操作系统。

3.2施工现场监控管理系统

3.2.1  系统概述

闭路电视监控系统是安全防范技术体系中的一个重要组成部分，是一种先进的、防范能力极强的综合系统，它可以通过遥控摄像机及其辅助设备（云台、镜头等）直接观看被监视场所的情况；同时它可以把被监视场所的图像全部或部分的记录下来，这样就为日后对某些事件的处理提供了方便条件及重要依据，同时电视监控系统还可以与防盗报警等其他安全技术防范体系联动运行，使防范能力更加强大。

闭路电视监控系统亦称为CCTV（close circuit television）。它包括：摄像、传输、控制和显示与记录四个部分，如下图。

摄像部分包括摄像前端装置，是安装在现场的，它包括各类摄像机、定焦或变焦变倍镜头、实现摄像机上下左右运动及旋转扫描的电动云台、保护摄像机与镜头的防护罩、接收并执行命令的解码器等。

传输部分的任务是把现场摄像机发生的电信号传送到控制中心，它一般包括线缆、调制与解调设备；视频图像向主机的传输有同轴电缆、光缆或网络线等有线传输方式以及由发射机、接收机组成的无线传输通道。

控制部分则负责所有设备的控制与图像信号的处理。闭路电视监控系统主机也称为视频信号矩阵切换器，除接收传输来的多路视频图像并按需要切换到指定的各个监视器上供观看外，还能对前端装置执行云台上下仰视、左右旋转运动；对镜头光圈、聚焦和变倍进行调节控制；对云台运动和镜头设置进行按预置位快速定位；执行摄像机定日期或定时间巡回扫描等控制操作动作；启动时滞式或实时录像机对视频图像进行录像记录；调阅录像资料；将系统所有发生的操作动作记录和打印归档；在接收到由视频移动探测或常规传感器产生的报警信号后，自动将显示图像切换为产生报警区域的影像，并予以记录存储。这些功能构成闭路电视监控主机的千差万别和不同功能等级，也成为评价相应产品功能的主要标准，是组成闭路电视监控系统的核心。

显示与记录部分把从现场传达来的电信号通过后端设备转换成图像在监视设备上显示；后端设备为成像装置，包括视频监视器、录像机、数字硬盘录像机和有关控制设备。闭路电视监视系统在重要的场所安装摄像机，在接到报警系统和出入口控制系统的示警信号后，可以联动进行实时录像，录下报警时现场情况，以供事后重放分析。

3.2.2 系统设计

本方案考虑监控系统应用于工地施工现场，现场的环境复杂，施工作业人员也越来越多，对施工现场的生产调度与施工安全、质量方面的管理带来了一定的难度，为规范施工现场管理，提高管理效率，减少事故的发生而将电子视频监控系统运用到建设工程施工现场。监控系统的应用能使领导和管理部门随时、随地直观地了解现场的施工生产状况，促进并加强工程项目施工现场质量、安全与文明施工和环境卫生的管理，通过对工程项目施工现场重点环节和关键部位的监控，特别是对施工现场生产状况与施工操作过程中的施工质量、安全与现场文明施工和环境卫生管理等方面起到了监督和警示作用。

根据现场实际情况，系统选用数模结合的方式来作为整个系统的构架，考虑到现场范围较大，电信3G信号是否稳定覆盖等因素，为保证前端图像清晰稳定的传输至监控中心，方案选用了有线传输方式。根据距离机房远近不同采用光纤或视频线方式传输至监控机房，监控机房位置暂定在办公区内。

系统前端根据应用场合不同选用不同摄像机，办公区财务室和安全科办公室选用红外半球摄像机，生活区和门卫选用30米左右的红外防水枪机，围墙选用50米左右的红外防水枪机，塔吊和大厅选用一体化快球摄像机。系统供电采用集中管理，分散控制方式，整个施工现场根据区域划分安装几个电源供应箱，220V电源由机房统一供出，经电源箱变压后输送至前端摄像机。

在办公区内设置监控机房，放置硬盘录像机来观看、控制摄像机，记录摄像机监控情况。每台硬盘录像机配置1T硬盘2块，保证录像存储时间达半个月以上。考虑到公司领导能实时对施工现场进行监控，机房内硬盘录像机选取带网络功能，办公区内安装运行商宽带后，能够接入互联网，通过网络客户端可以进行异地监控。

为保证办公区下班后门卫室仍能进行现场监控，在门卫室设置副控中心，通过键盘控制来实现对前端摄像机的操作。

具体监控点分布如下：

| 位置 | 彩色红外半球摄像机 | 彩色红外枪式摄像机 | 一体化快球摄像机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂大厅 |  |  | 1 |
| 食堂买菜窗口 |  | 1 |  |
| 生活区门口 |  | 1 |  |
| 电瓶车停放处 |  | 1 |  |
| 男浴室门口 |  | 1 |  |
| 管理人员宿舍入口 |  | 1 |  |
| 办公区入口 |  | 1 |  |
| 各宿舍配电控制箱 |  | 7 |  |
| 财务室 | 1 |  |  |
| 安全科办公室 | 1 |  |  |
| 围墙 |  | 20 |  |
| 门卫出入口 |  | 2 |  |
| 仓库门口 |  | 1 |  |
| 塔吊 |  |  | 8 |
| 共计 | 2 | 36 | 9 |

系统共计红外半球摄像机2个，红外枪式摄像机36个，一体化快球摄像9个。

3.2.3 主要设备型号、性能参数介绍

彩色红外半球摄像机：PB-BS348-15F

采用SONY原装进口DSP和EX-VIEW HAD CCD---高感超低照度感光元件;全新独立开发设计主板,拒绝节省原件及拒绝廉价原材料,在黑暗光线下同时拥有更明亮的成像和更低的噪点的清晰图像。

采用特级水晶光学镜片做滤光片，高精度滤波电路，光穿透率达到99.7%,使图像噪声大幅度减少，白天色彩绚丽, 夜间清晰明亮。

采用最新红外技术与台湾鼎元LED晶片，精细分光，光电转换效率提高17.7%，发热量低，高亮度，寿命长，不易衰竭。大功率24颗Φ5红外灯，夜视照射最远距离达到15M。

独具特色的红外灯板设计--加装独立控制板,有效控制单灯电流，夜晚噪点更小，部分灯板红外功率可调节,在确保最佳的夜视效果的同时保证红外灯的使用寿命。

采用韩国进口全金属IR镜头,非球面镜片制造技术，减少图像畸变,可以看到在清晰度高和透光性强方面相比的明显优势，大通光口径设计，整个图像真实、锐利、轮廓更清晰，更有立体感。

外型美观，采用优质塑胶材料，精细加工工艺，采用双玻璃结构，防止红外光内反射。

采用宽电压解决方案、充分考虑工程安装环境的需要。

广泛适用于：教室、办公室、楼梯出入口、商店、宾馆、通道、电梯等各种室内场所的监控。

- 影像传感器:1/3 英寸 SONY CCD

- 水平清晰度: 480线

- 红外线投射距离：15米

- 增益：自动

- 伽码：0.45

- 信噪比：≥50dB

- 白平衡：ATW

- 电子快门：自动 1/50 ~ 1/100,000（PAL）

- 镜头：4mm

- 同步系统：内同步

- 视频输出：1.0 vp-p, 75Ω

- 电源：DC 12V ±10% 1A

- 工作温度：-10~+50℃

红外防水枪式摄像机PB-HS348-25A-TJ

SONY采用EX-VIEW 高感度CCD与DSP数字处理，采用低照度CCD，核心电路板拒绝省掉运放电路、拒绝省掉保护电路、拒绝省元件以及拒绝采用廉价的次品物料，在光线暗的环境有更清晰的图像。

采用最新红外技术与台湾鼎元LED晶片，精细分光，大功率24个Ф5红外灯，夜视照射达到最远距离达到25M。

所有灯源控制采用并联方式，有效控制单灯电流，夜晚噪点更小。

高精度滤波电路，采用精细制作的水晶滤光片，使图像噪声大幅度减少，白天色彩还原度和夜晚红外灯开启时更清晰的夜视效果。

采用IR全金属韩国进口单板机小镜头，整个图像轮廓更清晰，更有立体感。非球面镜片制造技术，自行设计加工超高精度的模具，可以看到在清晰度高和透光性强方面相比的明显优势，并且在通光量设计方面也独具特点。

采用宽电压解决方案、充分考虑工程安装环境的需要。

外型美观，采用优质铝材，精细加工工艺，良好散热设计，Ip66防水，采用双玻璃结构，可防雾、防水和防止红外光内反射。

适合室内、外监控的各种场所广泛用于：学校、厂区、出入口、通道、大厅等场所。

- 图像传感器：1/3 英寸 SONY CCD

- 像素： CCIR：500（水平）×582(垂直)

- EIA:510（水平）×492(垂直)

- 扫描系统： CCIR/EIA

- 同步系统： 内同步

- 水平清晰度： 480电视线

- 最低照度：  0 Lux（红外灯开启）

- 信 噪 比： 大于48db

- γ特 性： 0.45

- CCD光圈： 1/50(1/60)-1/100,000(秒)

- 视频输出：  1.0Vp-p 75Ω

- 电源功耗： DC12V,120mA (红外灯开启时，最大电流300mA )

- 镜 头： 4/6/8mm/可选

- 外 壳： 铝合金

- 红外灯照射距离： 25m

红外防水枪式摄像机PB-HS348-50A-TJ

SONY采用EX-VIEW 高感度CCD与DSP数字处理，采用低照度CCD，核心电路板拒绝省掉运放电路、拒绝省掉保护电路、拒绝省元件以及拒绝采用廉价的次品物料，在光线暗的环境有更清晰的图像。

采用最新红外技术与台湾鼎元LED晶片，精细分光，大功率36个Ф8红外灯，夜视照射达到最远距离达到50M。

所有灯源控制采用并联方式，有效控制单灯电流，夜晚噪点更小。

高精度滤波电路，采用精细制作的水晶滤光片，使图像噪声大幅度减少，白天色彩还原度和夜晚红外灯开启时更清晰的夜视效果。

采用IR全金属韩国进口固定光圈大镜头，整个图像轮廓更清晰，更有立体感。非球面镜片制造技术，自行设计加工超高精度的模具，可以看到在清晰度高和透光性强方面相比的明显优势，并且在通光量设计方面也独具特点。

采用宽电压解决方案、充分考虑工程安装环境的需要。

外型美观，采用优质铝材，精细加工工艺，良好散热设计，Ip66防水，采用双玻璃结构，可防雾、防水和防止红外光内反射。

适合室内、外监控的各种场所广泛用于：学校、厂区、出入口、通道、大厅等场所。

- 图像传感器：1/3 英寸 SONY CCD

- 像素： CCIR：500（水平）×582(垂直)

- EIA:510（水平）×492(垂直)

- 扫描系统： CCIR/EIA

- 同步系统： 内同步

- 水平清晰度： 480电视线

- 最低照度：  0 Lux（红外灯开启）

- 信 噪 比： 大于48db

- γ特 性： 0.45

- CCD光圈： 1/50(1/60)-1/100,000(秒)

- 视频输出：  1.0Vp-p 75Ω

- 电源功耗： DC12V,120mA (红外灯开启时，最大电流300mA )

- 镜 头： 4/6/8mm/可选

- 外 壳： 铝合金

- 红外灯照射距离： 50m

一体化智能快球摄像机PB-QG49A

- 216X SONY机芯

- 手动操作速度：水平0.05°-250°/秒 垂直0.05°-200°/秒

- 预置点移动程度: 水平250°/秒; 垂直200°/秒

- 工作温度    0°C到50°C连续操作

- 输入电压:18~30VAC,    标准24AVC

- 输入功率:72W          保险丝:1.6A自恢复

- 尺寸与重量：283× 283×430mm   5.6kg

性能特点:

- 采用功能完美的高性能数字DSP设计,性能稳定

- 内置中英文OSD屏幕操作菜单，可选择中文或英文菜单显示，

- 摄像机、云台功能可设置

- 独创的仰角调整功能

- 360°自动巡视功能，可变自动巡视速度1°-40°/秒可设置

- 6路报警输入2路输出

- 具有隐私遮挡功能

- 内部设置数据断电后不丢失

- 采用RS-485或曼码总线控制

- 64-128个预置位随意储存,定位准确

- 轨迹巡航,4条巡航线路

- 云台方位显示，摄像机倍数显示

- 水平360°连续旋转.无监视盲点

- 垂直方向实现180°自动翻转连续监视,-3°至93°无监视盲区

- 夜视功能，根据环境光线的变化自动转换CCD照度

- 选择速度根据镜头变倍倍数自动调整

- 背光补偿功能，在有强光源的环境中可以看到所有物体

- 精密电机驱动，运转平稳、控制灵敏

- 一体化集成设计，结构紧凑，可靠性高

16路数字硬盘录像机DH-DVR1604

采用最新的USB2.0接口，进一步稳定USB鼠标功能，快速实现USB备份、USB升级等操作；采用高性能DSP实现标准的H.264压缩算法，图像更精细、码流更小、网传更流畅；采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互连互通；采用SATA硬盘接口、支持SATA刻录备份；采用双码流技术，更适合窄带传输，录像支持实时；D1/HD1/CIF/QCIF优化组合；适用于画质和网络传输要求较高、存储时间较长的金融、能源、城市治安等监控场合。

| 型号 | DH-DVR1604 |
| --- | --- |
| 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
| 系统资源 | 同时多路录像，同时录像回放，同时网络操作 |
| 操作界面 | 16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作，带有菜单注释 |
| 画面显示 | 1/4/8/9/16画面显示 |
| 视频标准 | PAL(625线，50场/秒） |
| 监视图像质量 | PAL制，D1(704×576) |
| 回放图像质量 | PAL制，QCIF(176×144)、CIF(352×288)、HD1(352×576)、BCIF(528×288)、D1(704×576) |
| 图像压缩 | H.264限定码流、H.264可变码流 |
| 图像控制 | 6档可调 |
| 录像速度(CIF) | PAL制：每4路200fps自由组合 |
| 图像移动侦测 | 每画面可设置192(16×12)个检测区域；可设置多级灵敏度 |
| 音频压缩 | G.711 |
| 对讲 | 支持独立对讲通道 |
| 录像方式及优先级 | 手动>报警>动态检测>定时 |
| 本地回放 | 支持2路回放 |
| 录像查询方式 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| 每路占用硬盘空间 | 音频：28.8M字节/小时＋视频：56～900M字节/小时 |
| 录像保存 | 本机硬盘、网络 |
| 备份方式 | 网络备份、USB备份、SATA备份 |
| 视频输入 | 4/8/16路BNC |
| 视频输出 | 2路BNC，1路VGA输出 |
| 环通输出 | 无 |
| 矩阵输出 | 无 |
| 音频输入 | 4/8/16路RCA音频输入，1路RCA语音对讲输入 |
| 音频输出 | 1路RCA |
| 报警输入 | 16路报警输入（低电平有效） |
| 报警输出 | 6路继电器输出 |
| 报警继电器 | 30VDC 1A，125VAC 1A（联动输出） |

8路视频1路反向数据光端机TY-VOPM-8FVD

- 4路视频信号+1路反向数据

- 全数字无压缩、无损伤监控级传输

- 全面兼容PAL/NTSC/SECAM等CCIR允许的视频制式

- 电路精心设计，采用全硬件方案，保证设备的可靠性

- 无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰

- 单纤/双纤可选，单模/多模光纤传输，无中继最大传输距离可达120公里

- 支持视频无损再生中继

- 支持RS-232、RS-422、RS-485(2/4线)、曼码等数据通讯格式

- 无电磁干扰，无射频干扰，无地电流

- 视频、音频、数据、以太网接口具有防雷功能

- 带电源、光路、视频、数据状态指示

- 超级光学动态范围，工业级设计，可靠性高

- 直流不分正负极，安装维护简单

- 电源可选交流220V、直流-48V、+24V、+12V、+9V

- 具有过载保护、自动恢复功能

- 工业级设计，SMT贴装技术

- 具有设备具备数字加密功能，防止非法窃取

- 可提供壁挂式、1U独立式或4U/19英寸插卡式(机框可支持混插)

- 即插即用，支持热插拔

3.3生活区职工用电管理系统

3.3.1 系统概述

长期以来，群居场所安全用电管理是企业的管理者们最伤脑筋的问题，相当一部分员工在宿舍经常违章用电，擅自偷偷使用如热得快、电炉、电水壶、电热器、取暖器等禁用电器，长期造成触电和火灾安全隐患，对施工现场人员的生命和财产安全造成很大的威胁。“制度-检查-没收-处罚”的管理手段已经远远不能解决问题。因此选用一款对群居场所安全用电进行管理的智能电子产品来对宿舍用电进行管理。安装使用它可对供电线路中用电状况、负载性质进行实时监控、识别与处置（断电和供电）。也就是说，安装使用产品后，它能在：1.违规用电（禁用电器接入）时、2.电路短路时、3.正常用电过载时三种情况下立即自动断电，只有在撤除禁用的电器和故障排除以后才能恢复供电。这就从源头上对不遵守规章制度的人员违规用电的行为进行了有效限制，让违规用电变成“不可能”，从而达到限电、节电的目的。

3.3.2 系统设计

根据施工现场宿舍情况，在每个宿舍进户电表处安装一个智能用电控制器，具体数量需要根据宿舍数量决定。

3.3.3 主要设备型号、性能参数介绍

JR系列宿舍安全用电智能控制器，采用美国进口的高科技超大规模集成智能芯片制造，主要应用于高校学生宿舍和厂、矿企业的集体宿舍。控制器能自动识别所接用电器的性质及功率。如果是超过识别功率的用电器（如电炉、热得快、电饭锅等），控制器将自动切断电源，只有拔去所接用电器后才自动恢复供电。如果是电视、电脑、照明等常用电器则不受识别功率的限制。