# 项目需求

某小学校园网建设，目前为空白，没有网络。

学校共3栋楼：教学楼A有4层，有10个教室和3个教师办公室；

教学楼B有4层，有27个教室和3个行政办公室，3个功能室（其中一个为电脑室）；

平房有1层，有1个行政办公室；

其中：教师办公室有65台电脑；

行政办公室有5台电脑；

要求：每个教室和办公室至少2个信息点，

# 综合布线系统点位

## 根据的布局情况、并考虑到以后的发展因素，机房规划在教学楼A楼1层，设计总共需要155个信息点.

- 具体点位如下：

| - 位置 | - 信息点 |
| --- | --- |
| - A1 | - 8 |
| - A2 | - 8 |
| - A3 | - 25 |
| - A4 | - 44 |
| - B1 | - 18 |
| - B2 | - 18 |
| - B3 | - 18 |
| - B4 | - 21 |
| - 平房 | - 2 |
| - 合计 | - 155 |

# 综合布线系统设计

根据综合布线系统之星型拓扑结构及布线系统的实际情况，整个布线系统由工作区子系统、水平子系统、管理子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统构成 。系统拓扑图如下：