前言

本方案采用了国际上先进的基于IP网络的数字安防产品，为使用者提供功能齐全，设计新颖、投资合理的视频解决方案，在本次设计中充份体现出可持续发展的理念，利用网络技术及数字图像处理技术提供多种综合服务功能。

利用LAN扩展传统模拟CCTV系统以及利用网络建立数字视频监控系统可以为用户节省投资，提高系统的开放性和兼容性。

通过将视频图像网络化、数字化、网络的内部、外部可以通过网络随时随地的观看现场清晰的视频图像，不必再像传统的CCTV系统那样需要敷设大量的电缆，节省了用户的投资。

1、概述

智能化住宅的基本体系应包括安全防范系统、信息管理系统和信息网络系统。其中闭路监控系统是安全防范系统主要组成部份。

闭路电视监视系统在小区内重要的区域和场所安装摄像机，在小区主要路口、停车场出入口、停车场内以及小区内视角死区等地安置充足的高解像度数字摄像机，进行密集式24小时不间断监控它为保安人员提供了利用眼睛直接监视小区建筑物内外情况的手段，使保安人员在报警控制中心便可以监视整个小区范围内的情况，从而大大加强了保安的效果,闭路电视监视系统除起到正常的监视作用外，在接到报警系统和出入口控制系统的示警信号后，还可以进行实时录像，录下报警时的现场情况，以供事后重放分析,该系统还可与门禁系统、巡更系统、停车场管理系统等联动联防，以便更有效地进行管理。

闭路电视监控系统可以即时地传送活动图像信息,值班人员通过遥控装置，还可控制前端摄像机，改变摄像角度、方位、镜头焦距等,从而实现对现场大范围的观察和近距离的特写，并可通过录像设备进行记录取证。整个系统重要图像和报警信息均可存于硬盘，并有界面汉化的软件供使用者查询和管理,监控系统的所有控制功能均可在微机上实现；在控制室将图像连计算机网络，管理人员在远程配装专用软件即可方便查看受监视区域实时图像。

2、设计原则

设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则：

2.1 先进性与适用性

系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平；同时，系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行，容易掌握。该系统体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平，适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统，其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则，其操作应简便易学。

- 2.2 经济性与实用性

充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势，根据用户现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

- 2.3 可靠性与安全性

系统的设计应具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统具有一整套完成的系统管理策略，可以保证系统的运行安全。

- 2.4 可扩充性

- 系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能，同时，本方案在设计中留有冗余，以满足今后的发展要求。

2.5 设计规范和依据

2.5.1《智能建筑设计标准》(GB／T 50314—2000)

2.5.2《建筑智能化系统工程设计标准》（DB32/191-1998）

2.5.3《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》（CECS/119-2000）

2.5.4《建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）

2.5.5《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

2.5.6《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB/50198-94)

2.5.7《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

2.5.8《安全防范工程验收规则》（GA/T308-2001）

2.5.9《综合布线系统工程设计规范》（GA/T308-2001）

3、总体设计

当前使用的视频监控系统主要是模拟（CCTV）或数字监控系统（DVR），性能及稳定性不高，不能实现多监控中心和多级监控管理，不能满足当前智能化住宅的建设和管理，小区内各栋楼距监控中心距离远，如果布设各个监控点到中心的视频同轴电缆会增加工程的造价，使的布线工程量极大，不便于系统的升级和维护，随着网络技术和计算机技术的发展，基于TCP/IP协议的IP网的应用得到广泛普及，高速光纤主干网的建设和发展，促进了基于IP技术的各种视频通信应用发展，所以在小区住宅安全监控系统引入网络视频监控系统已成为一种趋势。

小区监控系统共安装**个监控点，分布在各栋楼的楼梯出入口、地下停车场出入口、小区大区出入口以及小区的主要道路区域，其它位置视需要逐渐增加，本系统方案由三个部份组成，**个前端设备（网络摄像机）、监控中心的控制存储服务器及视频信号传输部份。

系统结构原理图

各监控点采用网络摄像机设备，直接接入二级交换机，二级接入交换机能过光纤与监控中心的主干交换机1000 Base-X SFP的接口相连，控制存储服务器连接到一级交换机10/100/1000Base-T的接口，视频图像经过网络视频设备实时压缩编码后通过IP网络传送到监控中心的视频服务器，控制存储服务器用于整个监控系统的设备管理、用户管理、控制管理、录像管理等。

3.1 系统的前端部份以网络摄像机为核心，网络摄像机通过小区的计算机网络，实现对怡富花园的实时监控图像，可能选择带POE供电模式的网络摄像机，采用超五类双绞线POE供电模式，省去敷设电源线的工程量，节省造价。系统选用海康威视DS2CD系列网络摄像机或三星光电子的SNP-570超高清晰网络摄像机。同时系统也可以兼容模拟摄像机加视频服务器连接到二级交换机上。

3.2 视频信号传输：在监控室配置一台H3C S3100-16TP-SI智能三层以太网交换机（主干交换机），通过1000 Base-X SFP千兆以太网端口连接小区的小区各个主要网络节点，在网络节点上配置一台H3C S3100-8TP-SI智能三层以太网交换机（接入交换机），网络摄像机通过超五类线缆与二级交换机10/100Base-T以太网端口相连接。

3.3 监控中心配置一台高性能的视频控制存储管理服务器，安装中晖盛大视频监控管理软件，可以进行系统管理、图像存储、录像回放。

4、主要设备技术参数

4.1 中晖盛大视频集中监控管理系统简介：

图像显示

可对视频分组显示，可以设置18个组，每组同时显示1-32画面；可以同时接入576路画面

每路均可达到全实时25帧/秒（PAL）或30帧/秒（NTSC）；

可单画面显示或多画面分割显示；

可隐藏监视画面中需保密的区域；

可对显示图像的亮度、对比度、饱和度、色调进行连续调整；

系统设置

包括本地设置及远程设置：

分组画面显示，最多可以设置18个组，每个组显示1-64个画面；

系统添加设备及窗口连接设置；

各连接窗口的录像计划设置；

用户及其权限设置；

远程对前端服务器的设置（嵌入式DVR、视频服务器）；

录像存储

每路均可达到全实时25帧/秒（PAL）或30帧/秒（NTSC）； 系统可按各连接通道的录像设置的日程表进行定时连续录像、视频移动录像、报警联动录 像和手动录像等多种模式；可在录像图像上叠加字符、日期水印； 支持多硬盘循环录像，包括本地录像检索及远程录像检索（远程录像检索仅对PC-DVR、嵌入式DVR）：可精确选定时、分、秒，以迅速检索需要的录像资料； 回放与录像同时进行，互不影响； 可对录像资料进行时间检索、事件检索，录像资料储存情况通过图形表示一目了然； 可单画面全屏回放，也可多路同时回放； 回放速度全实时，即每路25帧/秒（PAL）； 多种回放速度，可正常回放、单帧回放、快速回放（2~5倍）、慢速回放（1/2~1/5）、画 面冻结和跳至指定时间播放，回放图像大小可调； 回放时支持抓拍功能，即某幅图像的数字化拍照，也可对图像进行电子放大与打印； 系统支持本地端与网络远程端同时回放影音文件。

控制功能

支持多路云台全方位控制，可手动控制，也可自动控制； 支持电动变焦镜头的聚集、光圈与变焦控制 ； 支持灯光和雨刷等辅助控制； 可控制高速球，设置高速球手动预制位和报警联动预制位，可调节高速球转动速度。

单机播放

备份录像资料可以通过单机播放软件在任意一台机器上播放。

备份及外设输出

支持硬盘、DVD、DAT等备份；

可对回放图像进行抓拍、储存、放大和打印，生成BMP图片；

可将录像资料考贝，通过专用软件可异地播放；

可将录像资料输出到软盘、打印机、USB活动硬盘

软件特点：

强大 IP 监控管理功能：将原先独立的 DVR 、 DVS等数字图像设备的分控软件进行集成，同时增加了对网络集中录像管理的支持，集成程度高，使用更加方便。

系统扩展升级方便：在网络监控环境中，可以以最小单路摄像机的增加速度由 1 台摄像机增加到上百台摄像机。 IP 监控可随时为各类摄像机提供各种帧速率，系统规模无限制。系统总体成本低：利用 IP 架构则不需要额外布线（ CCTV 安装项目中一项较大的开支），并管理着数据、视频、音频和其他文件，实现高效、低成本的管理。支持录像数据的时间进度条查询和文件查询双模式：使操作更加直观，时间同步可以使多画面同时回放的时候，录象资料更具对比性和使用性；具备强大的录像文件系统管理功能：支持灵活的存储清盘机制；众多的网络功能：不仅支持远程的启停录象、报警以及计划（自动执行），而且可以实现远程集中设置各种数字图像设备的各项参数（与主机端相同）、远程维护、升级等各项功能。

4.2 海康威视DS2CD系列红外防水网络摄像机

产品特性

采用先进的视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活

采用TI高性价比的达芬奇处理芯片和平台，性能可靠稳定

多级用户管理

功能齐全：心跳，PTZ控制，报警

内置WEB浏览器，支持IE访问

支持移动侦测，隐私遮蔽

支持双向语音，以及语音对讲功能

照射距离可达10-20M(30-40M)（50-60M）

可防尘、防水，防护等级达IP66

技术参数

| 型号 | DS-2CD802/812/892P(N)-IR1(IR3)(IR5) |
| --- | --- |
| 摄像机 |  |
| 传感器类型 | 1/3” SONY Super HAD CCD |
| 有效像素 | 802：PAL:500（水平）×582（垂直）NTSC:510（水平）×492（垂直） 812/892：PAL:752（水平）×582（垂直）NTSC:768（水平）×494（垂直） |
| 信号系统 | PAL/NTSC |
| 快门 | 1/50（1/60）秒至1/100,000秒 |
| 最低照度 | 0.1Lux @ F1.2(0 Lux with IR) |
| 镜头接口 | M12x0.5 |
| 镜头是否可选 | IR1: 6mm标配(3.6mm可选) IR3: 12mm标配(3.6mm,6mm,8mm,16mm可选) IR5: 16mm标配（3.6mm,6mm,8mm,12mm可选） |
| 信噪比 | 大于48dB |
| 模拟输出 | 802：420 TVL，812：480TVL,892：540TVL,1Vp-p Composite Output（75欧姆/BNC） |
| 压缩标准 |  |
| 视频压缩标准 | H.264 |
| 压缩输出码率 | 32 K～2M，也可以自定义（上限8M，单位：bps） |
| 音频压缩标准 | OggVorbis |
| 图像 |  |
| 图像尺寸 | PAL：704x576,528x384,704x288,352x288,176x144 NTSC:704x480,528x320,704x240,352x240,176x120 |
| 帧率 | 25帧(704x576)，30帧(704x480) |
| 功能 |  |
| 移动侦测 | 支持 |
| 双码流 | 支持 |
| SD卡本地存储 | --- |
| 心跳机制 | 支持 |
| 密码保护 | 支持 |
| 支持协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE（FTP,SMTP,NTP,SNMP可添加） |
| 红外线照射距离 | IR1：10-20米左右 IR3：30-40米左右 IR5：50-60米左右 |
| 接口 |  |
| 语音对讲输入 | 1路，3.5mm音频接口（线性电平：2.0～2.4Vp-p，阻抗：1kΩ） |
| 语音输出 | 1路，3.5mm音频接口（线性电平，阻抗：600Ω） |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS－485接口端子 |
| 报警输入 | 1路，信号量 |
| 报警输出 | 1路，开关量 |
| 一般规范 |  |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 电源 | DC12V±10% |
| 功耗 | IR1: 5.5W MAX；IR3：7W MAX；IR5：9W MAX |
| 尺寸(mm) | 86.5×83.2×228 |
| 重量 | 1400g |

4.3三星光电子SNC-570P高性能WDR宽动态网络摄像机

SNC-570P是三星光电子最新的一款网络摄像机，它功能强大采用最新的SV-IV DSP芯片和先进的网络解码芯片可以实现高质影像并且同一时间进行多种网络功能。它支持MPEG-4和JPEG双压缩功能，隔行扫描，SD记忆卡插槽用于数据记录和备份。采用出色的双压缩方式和6种传输解码流解决方案，在任何环境下可以让用户体验实时视频监视。SNC-570P提供双电压通过网络供电功能，用户对它的安装工作非常容易。

产品特点

• 实时MPEG-4/JPEG 压缩方式

• 最大VGA 25fps(P) 图像传速度

• 多码流和多种播放功能

• 隔行扫描支持，通过网络供电

• SD记忆卡插槽用于用于影像记录&拷贝

• 能够侦测目标的出现和消失

• 高分辨率图像:704 x 576, 352 x 288, 176 x 144

• 静态/动态IP支持/Ethernet 10/100 Base-T功能

• 支持TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, RTP/UDP和RTSP协议

• FTP服务器&电子邮件发送，连续FTP数据传输

• 网络管理软件(SNM-64S/P, SNM-128S/P)

• 560TV线高分辨率，复合输出口

• ICR（红外滤光）自动日夜切换功能

• SSNRII技术实现影像噪点降低&消除重影现象

• 强大的128X WDR宽动态功能: 最大52dB

• 最低照度可至0.3Lux@F1.2 (彩色)

0.01Lux@F1.2 (黑白)

0.001Lux@F1.2 (感光度模式)

•双电源: 24V AC / 12V DC, PoE（通过网络供电）

4.4系统主要设备材料配置清单

| 序号 | 项目内容 |  | 设备型号及主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网络机柜 | 金盾36U标准机柜，含3块托板 |  | 1台 |
|  | 超五类模块 | AMP超五类信息模块 |  | 80个 |
|  | 12口光纤盒 | AMP机架式12口光纤连接盒ST孔径（含耦合器及架装耳套件） |  | 1个 |
|  | 光纤跳线 | AMPST-LC光纤跳线，2.0m |  | 12条 |
|  | 室外光纤 | 6芯多模室外光纤 |  | 500米 |
|  | 超五类配线架 | AMP超五类24端口RJ45配线架 |  | 5个 |
|  | 理线架 | AMP1U理线器 |  | 18个 |
|  | 信息跳线 | AMP信息跳线，2.0m |  | 80条 |
|  | 机柜跳线 | AMP超五类机柜跳线2.0m |  | 80条 |
|  | 双绞线 | AMP超五类4对非屏蔽双绞线 |  | 5箱 |
|  | 光纤熔接 | 光纤熔接，共4点 |  | 4个 |
|  | 金刚取孔 | 金刚取孔30~50mm |  | 15个 |
|  | 主干交换机 | H3C LS-S3100-16TP-SI 16个10/100Base-T以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个1000 Base-X SFP千兆以太网端口（Combo） |  | 1台 |
|  | 接入交换机 | 8个10/100Base-T以太网端口，1个10/100/1000 Base-T以太网端口和1个1000Base-X SFP千兆以太网端口 |  | 3台 |
|  | 视频监控管理软件 | 中晖盛大视频监控管理软件 |  | 一套 |
|  | 网络摄像机 | 选用海康威视DSZ2CD 系列或三星光电子SNC-570P高性能WDR宽动态网络摄像机 |  | 16台 |
|  | 监控立杆 | 采用 Φ80×4m直缝镀锌管，壁厚3mm，立杆与基础采用加预埋螺栓连接，立杆底座焊接加强板(400×400\δ16) ，横支臂采用Φ60×0.2直缝镀锌管,立杆表面应光滑平顺，无气孔、焊渣、虚焊及漏焊等缺陷,喷涂白色抗防锈漆。 |  |  |